《物理创新能力提升实验II》实验方案设计

| 课题名称 | 测量电磁波在同轴电缆中的速度 |
| --- | --- |
| 组员姓名 | 王远、李大恕 |
| 所需实验仪器及关键参数： TDR功能数字示波器（如 Tektronix MDO3052）：2 通道，模拟带宽 500 MHz，采样率 2.5 GS/s，50 Ω 输入阻抗，配 TDR 测量模块。 函数/脉冲信号源（如 Tektronix AFG3252）：双通道输出，输出阻抗 50 Ω，可产生上升沿极快的窄脉冲（目标 <1 ns），幅度约 0.5–5 V。 同轴电缆：RG-58 型，特性阻抗 50 Ω，长度不超过 10 m。 辅助器材：BNC 连接器、三通分路器、50 Ω 终端负载、测量用卷尺等。 |  |
| 计划的实验方案：（包含主要的目标、内容，关键方法和步骤） 实验目标 通过时域反射法（TDR）测量同轴电缆中的电磁波传播速度。利用高速脉冲源激励同轴电缆，观察示波器上入射脉冲和反射脉冲的时延及波形特征，据此计算传播速度。RG-58 同轴电缆的典型传播速度因子约为 0.66c，实验结果应接近该值。实验同时要求掌握各种端接（开路、短路、50 Ω 匹配）所产生的反射波形特点：开路时反射波与入射波同相，短路时反射波极性相反，50 Ω 匹配负载时无反射波出现。 方法与步骤 搭建实验电路：信号源输出经 BNC 三通分路，一路接示波器通道，一路接同轴电缆起始端，保持所有端口均为 50 Ω 阻抗。在电缆末端依次连接开路、短路或 50 Ω 匹配负载，产生不同反射形式。 设置信号源输出：产生重复周期约 10 μs 的窄脉冲，上升沿尽可能快（<1 ns），幅度设为 1–2 V，以保证脉冲在电缆中传播清晰。信号源输出阻抗设为 50 Ω。 设置示波器参数：关闭带宽限制，采样率 ≥ 2.5 GS/s，触发模式选边沿触发，由信号源信号触发。调整时基和电平，使屏幕能清晰显示纳秒级脉冲。 观察并记录波形：在示波器上观察并记录入射脉冲与反射脉冲波形。测量它们上升沿之间的时间差 Δt，并根据反射波形的极性判断端接类型（开路产生正反射，短路产生负反射）。 计算传播速度：根据公式 v = 2L/Δt 计算电磁波的传播速度（其中 L 为电缆单程长度，Δt 为反射波往返时延）。 重复测量并分析：对同一长度电缆进行多次测量，取平均值并估算测量不确定度。验证实测传播速度是否符合 RG-58 标称的速度因子 0.66c。若条件允许，可用不同长度的电缆重复实验，通过绘制 v 对 L 的线性关系曲线进一步验证结果的一致性。 |  |